# PHỤ LỤC

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ THIẾT KẾ CỦA MẠCH KIT PHÁT TRIỂN CHO VI ĐIỀU KHIỂN AVR

(Dành cho sinh viên Viện Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội)

| Mặt in các đường mạch (Bottom) nhìn từ dưới lên | Mặt in mã linh kiện và các hình vẽ (Top) nhìn từ trên xuống |
| --- | --- |

*

# Hình 1 - Sơ đồ nguyên lý mạch Kit

# Hình 2 - Sơ đồ mạch in, quan sát trên phần mềm thiết kế

# Hình 3 – Mạch Kit sau khi hàn đủ linh kiện

Bảng 1 – Danh sách các linh kiện và mô-đun cần thiết cho mạch Kit

| STT | Mã | Loại linh kiện | Giá trị hoặc tên model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | Tụ hóa | 1000 μF, 25 V, Φ 10 mm |
| 2 | C2 | Tụ hóa | 1000 μF, 16-25 V, Φ 10 mm |
| 3 | C3 | Tụ gốm | 100 nF |
| 4 | C4 | Tụ gốm | 100 nF |
| 5 | C5 | Tụ gốm | 100 nF |
| 6 | C6 | Tụ gốm | 100 nF |
| 7 | C7 | Tụ hóa | 10 μF, 16-50 V |
| 8 | C8 | Tụ gốm | 22 pF |
| 9 | C9 | Tụ gốm | 22 pF |
| 10 | D1 | Diode chỉnh lưu | 1 A, 1000 V (1N4007) |
| 11 | D2 | LED tròn | Cỡ Φ 5 mm |
| 12 | D3 | LED dẹt | Cỡ 2 × 5 × 7 mm |
| 13 | D4 | LED dẹt | Cỡ 2 × 5 × 7 mm |
| 14 | D5 | LED dẹt | Cỡ 2 × 5 × 7 mm |
| 15 | D6 | LED dẹt | Cỡ 2 × 5 × 7 mm |
| 16 | D7 | LED dẹt | Cỡ 2 × 5 × 7 mm |
| 17 | D8 | LED dẹt | Cỡ 2 × 5 × 7 mm |
| 18 | D9 | LED dẹt | Cỡ 2 × 5 × 7 mm |
| 19 | D10 | LED dẹt | Cỡ 2 × 5 × 7 mm |
| 20 | D11 | LED 7 thanh | Cỡ 0.56", 1 số, anot chung |
| 21 | IC1 | IC ổn áp nguồn | Áp ra 5 V, dòng ra tối đa 1 A (LM7805) |
|  |  | Tản nhiệt IC ổn áp nguồn | Cỡ 15 × 10 × 21 mm, 1 chân, màu đen |
|  |  | Ốc gắn IC ổn áp vào tản nhiệt | Cỡ M3, dài 5 mm (không kể mũ) |
| 22 | IC2 | IC vi điều khiển | ATmega16 và tương đương |
|  |  | Đế cắm IC vi điều khiển | DIP 40 chân |
| 23 | J1 | Giắc cắm nguồn | Giắc DC cỡ 5.5 × 2.1 mm |
| 24 | J2 | Giắc cắm cáp nạp chip | IDE10 đực, thẳng 2.54 mm |
|  |  | Mạch nạp chip | AVR USB ISP |
| 25 | J3 | Giắc cắm mở rộng Port A | Header đực, 1 hàng chân, 2.54 mm |
| 26 | J4 | Giắc cắm mở rộng Port B | Header đực, 1 hàng chân, 2.54 mm |
| 27 | J5 | Giắc cắm mở rộng Port C | Header đực, 1 hàng chân, 2.54 mm |
| 28 | J6 | Giắc cắm mở rộng Port D | Header đực, 1 hàng chân, 2.54 mm |
| 29 | J7 | Giắc cắm LCD | Header đực, 1 hàng chân, 2.54 mm |
|  |  | Màn hình LCD | LCD 1602, loại 5 V |
| 30 | J8 | Giắc cắm mô-đun UART-USB | Header cái, 1 hàng chân, 2.54 mm |
|  |  | Mô-đun UART-USB | USB to COM TTL FT232RL |
| 31 | JP1 | Jumper | Header đực, 2.54 mm |
|  |  | Cầu nối jumper | 2 chân, 2.54 mm |
| 32 | JP2 | Jumper | Header đực, 2.54 mm |
|  |  | Cầu nối jumper | 2 chân, 2.54 mm |
| 33 | PB1 | Nút ấn | Nút ấn 4 chân 6 × 6 mm, chân cắm |
| 34 | PB2 | Nút ấn | Nút ấn 4 chân 6 × 6 mm, chân cắm |
| 35 | PB3 | Nút ấn | Nút ấn 4 chân 6 × 6 mm, chân cắm |
| 36 | PB4 | Nút ấn | Nút ấn 4 chân 6 × 6 mm, chân cắm |
| 37 | PB5 | Nút ấn | Nút ấn 4 chân 6 × 6 mm, chân cắm |
| 38 | R1 | Điện trở | 1 KΩ, 1/4W, 5% |
| 39 | R2 | Điện trở | 10 KΩ, 1/4W 5% |
| 40 | R3 | Điện trở băng | 10 KΩ, 9 chân, 1/8W 5% (A09-103) |
| 41 | R4 | Điện trở băng | 1 KΩ, 9 chân 1/8W 5% (A09-102) |
| 42 | R5 | Điện trở | 1 KΩ, 1/4W, 5% |
| 43 | R6 | Điện trở | 1 KΩ, 1/4W, 5% |
| 44 | R7 | Điện trở | 1 KΩ, 1/4W, 5% |
| 45 | R8 | Điện trở | 1 KΩ, 1/4W, 5% |
| 46 | R9 | Điện trở | 1 KΩ, 1/4W, 5% |
| 47 | R10 | Điện trở | 1 KΩ, 1/4W, 5% |
| 48 | R11 | Điện trở | 1 KΩ, 1/4W, 5% |
| 49 | R12 | Điện trở | 1 KΩ, 1/4W, 5% |
| 50 | R13 | Điện trở | 1 KΩ, 1/4W, 5% |
| 51 | R14 | Điện trở | 100 Ω, 1/4W, 5% |
| 52 | R15 | Điện trở | 100 Ω, 1/4W, 5% |
| 53 | VR1 | Biến trở vi chỉnh | 5-20 KΩ (3296W) |
| 54 | XT1 | Thạch anh | 8 MHz |
| Ghi chú: tất cả linh kiện đều là loại chân cắm |  |  |  |